资阳市精神病医院病人食堂扩建改造项目清单

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建夹心板钢架屋 |  |  |  |  |  |
| 阻燃棉夹心板隔墙（含钢架）主立柱12cm*12cm*2.0MM.次立柱8CM*8CM*2.0MM厚.天地㯾、包边（7.5CM*1.2MM厚) | 平方 | 90 |  |  | 材料含安装 |
| 墙基脚（火砖+抹灰45cm高24CM宽） | 米 | 35 |  |  | 含人工材料 |
| 封钢网（201不锈钢沙网）方钢架（4*6*1.5）110米 | 平方 | 45 |  |  | 含人工材料 |
| 纳米盖瓦（0.426*1000）含钢架（人字架4CM*8CM*2.5MM厚.顺水条方钢4*6*1.5）410米含天沟及吊簷 | 平方 | 260 |  |  | 材料加安装 |
| 铝盒金卷帘门（2.4米*2.2米） | 樘 | 2 |  |  | 含安装材料 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 室内吊顶、贴墙地砖、排水沟、 |  |  |  |  |  |
| 地面建渣回填（20米*10米*0.4米高） | 立方 | 80 |  |  | 材料人工 |
| 回填地面打混泥土6CM厚 | 平方 | 210 |  |  | 材料人工 |
| 烧面防滑地铺石（600MM*600MM*15MM）含人工辅料 | 平方 | 210 |  |  | 材料人工 |
| 墙砖材料（300MM*600MM）人工及辅料 | 平方 | 76 |  |  | 材料 |
| 塑钢板吊顶6米*0.2米*10MM厚 | 平方 | 200 |  |  | 人工材料 |
| 地面排水沟（挖混泥土沟、砌火砖、抹灰.贴瓷砖）完成（300MM宽*150MM高） | 米 | 40 |  |  | 材料人工 |
| 排水沟铁盖板（300MM*500MM）型号B125 | 个 | 100 |  |  | 材料人工 |
| 挖混泥土大排水沟.砌砖抹灰（700宽*800深） | 米 | 8 |  |  | 含人工材料 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 潲水桶堆放点及污水池排污管改造 |  |  |  |  |  |
| 潲水桶位平场.砌堡坎.打混泥土.贴砖（4米*4.5米） | 项 | 1 |  |  | 人工材料 |
| 挖沉渣池（2.5M*2.5M*1.5M） | 立方 | 9.4 |  |  | 人工机械 |
| 砌沉渣池、抹灰（火砖、水泥河沙） | 平方 | 18 |  |  | 人工材料 |
| 挖沟安装排污管160 | 米 | 20 |  |  | 材料人工 |
| 蒸汽管道改造 | 项 | 1 |  |  | 人工辅料 |
| 原有厨房外面打混泥土地面25米*6.5米*6CM厚 | 平方 | 162 |  |  | 材料人工 |
| 拆除花台 | 平方 | 20 |  |  | 人工机械 |
| 原有厨房外墙砖及梯步维修 | 项 | 1 |  |  | 材料人工 |
| 新建厨房电线及照明 | 平方 | 210 |  |  | 材料人工 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 原有食堂蒸饭间及库房改造 |  |  |  |  |  |
| 屋面拆除并盖纳米瓦 | 平方 | 72 |  |  | 人工材料 |
| 顶子拆除并吊顶（塑钢板） | 平方 | 89 |  |  | 人工材料 |
| 堆放间拆除池子（3米*1.5米*1.3米高）*2个 | 个 | 2 |  |  | 人工 |
| 拆除部位墙面贴砖 | 平方 | 17 |  |  | 材料人工 |
| 原有蒸饭间隔墙（火砖抹灰） | 平方 | 12 |  |  | 材料人工 |
| 更换铝套装门及新增 | 套 | 7 |  |  | 材料人工 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 原有炒菜间地面改造 |  |  |  |  |  |
| 地面破碎（10.5米*7.5米） | 平方 | 79 |  |  | 机械人工 |
| 挖排水沟砌砖贴砖（300宽*150深） | 米 | 12 |  |  | 材料人工 |
| 沟盖板（300*500） | 个 | 24 |  |  | 材料人工 |
| 烧面地铺石（600*600*15厚） | 平方 | 79 |  |  | 材料 |
| 铺贴辅料及人工 | 平方 | 79 |  |  | 材料人工 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |